《中石化重庆页岩气有限公司》智能沙盘故障报告

报告时间：2021年5月26日

| 故障概况 | 故障发生时间 | 2021年5月25日 9点48分 |
| --- | --- | --- |
|  | 故障处理时间 | 2021年5月26日 21点32分 |
|  | 故障地点 | 重庆市南川区中石化重庆页岩气有限公司 |
|  | 故障类型 | 沙盘侧面模拟压裂模块不能正常工作 |
|  | 设备名称 | 《中石化重庆页岩气有限公司》智能沙盘 |
| 故障描述 | - 沙盘模拟压裂模块，在通电的情况下，只工作了3个步骤，剩余的步骤均无法正常工作，即模拟压裂的灯光不亮，模拟压裂管道不运动。 |  |
| 故障分析 | 故障基本排除了电路控制器的因素，引起该情况的原因可能有几点： - 继电器或者定时器松动； - 继电器或定时器损坏； - 模拟压裂模块的线路有脱落或损坏； |  |
| 解决措施 | 根据故障分析的若干原因，针对故障描述的若干问题，我司对智能沙盘进行了如下处理： - 对该模块的继电器进行扶正处理，但问题依然存在； - 替换了关键位置的定时器，问题依然存在； - 替换了关键位置的继电器，问题解决； |  |
| 恢复结果 | 故障描述的问题已经处理，暂无任何异常情况。 |  |