《中石化重庆页岩气有限公司》智能沙盘故障报告

报告时间：2020年6月19日

| 故障概况 | 故障发生时间 | 2020年6月16日 |
| --- | --- | --- |
|  | 故障处理时间 | 2020年6月19日 |
|  | 故障地点 | 重庆市南川区中石化重庆页岩气有限公司 |
|  | 故障类型 | 沙盘灯光点亮异常 |
|  | 设备名称 | 《中石化重庆页岩气有限公司》智能沙盘 |
| 故障描述 | 在距离最近一次使用时间较长（超过一个月）后使用智能沙盘和平板电脑控制软件，发现会偶发性地出现如下问题： - 沙盘的四个大的平台模型灯光无法点亮 - 沙盘的模拟钻井部分无法工作 - 沙盘的模拟压裂部分无法工作 - 沙盘的整体压裂部分无法工作 - 其余部分均正常 |  |
| 故障分析 | 故障描述的若干问题均来源于第④块（沙盘分为四块，分别为左上角①、右上角②、右下角③、左下角④）的电源异常。初步判断的结果为第④块下方的电源存在接触不良的情况，而引起该情况的原因可能有几点： - 电源适配器的问题：电源适配器出现故障； - 线路接口松动：线路接口松动容易引起接触不良反应，主要存在于第④块的分控制器与主控制器的连接线故障； |  |
| 解决措施 | 根据故障分析的若干原因，针对故障描述的若干问题，我司对智能沙盘进行了如下处理： - 更换了第④块电源适配器； - 对智能沙盘的整体电路接口进行了排查和加固； - 对主控制器及所有从控制器之间的连接线进行热熔胶加固； |  |
| 恢复结果 | 故障描述的若干问题已经处理，暂无任何异常情况。 |  |